МИНИСТЕРСТВО НАУКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики

Мегафакультет трансляционных информационных технологий

Факультет информационный технологий и программирования

Лабораторная работа №3

По дисциплине «Администрирование в ОС Windows Server»

Выполнили студенты группы М33081:

Найман Егор

Кузнецова Алика

Мещеряков Никита

Проверил:

Папикян С. С.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2022

Ответы на вопросы:

- Перечислите FSMO. Кратко раскройте их назначение.

| Владелец схемы | Отвечает за внесение изменений в схему Active Directory. Эта роль необходима для предотвращения противоречивых изменений с двух серверов. |
| --- | --- |
| Владелец доменных имён | Отвечает за состав леса, принимает и удаляет домены. |
| Владелец относительных идентификаторов | Выдает пулы RID контроллерам домена. В случае, когда контроллер домена исчерпывает свой пул RID при очередном создании объекта, он запрашивает новый пул у RID-мастера. |
| Эмулятор первичного (основного) контроллера домена | Эмулирует основной контроллер домена для приложений, работающих с возможностями домена Windows NT. |
| Владелец инфраструктуры домена | Поддерживает идентификаторы удаляемых или перемещаемых объектов на время репликации изменений (с удалением или перемещением) между контроллерами домена. |

- Опишите, что произойдет, если не будет доступна каждая из ролей.

Если владелец роли Schema master оказался недоступен, то на работу службы каталогов это не окажет никакого влияния, до того момента пока не будет необходимости внести изменения в схему Active Directory.

Если владелец роли Domain naming master оказался недоступен, то до того момента, пока не потребуется добавить дополнительный домен в лес или удалить один из доменов из леса, наличие этой роли не будет играть никакой роли в жизни домена.

Если владелец роли PDC emulator стал недоступен, то это может негативно отразиться на синхронизации времени в домене, а также на работе некоторых служб, использующих PDC в качестве источника хранения конфигурации, например, DFS.

Если владелец роли Infrastructure master стал недоступен, то в случае однодоменной структуры AD это никак не отразится на работе службы каталогов. Если же лес AD состоит из нескольких доменов, то могут возникнуть проблемы в работе системам, которые используют объекты из разных доменов.

Если владелец роли RID master стал недоступен, то это может оказать влияние на работу домена в том случае, если в домене регулярно создаются новые объекты. По окончании ранее выданного пула RID (RID выдает пул 500 номеров на каждый контроллер домена), контроллер домена не сможет создать новый объект. Если у вас небольшая организация, с небольшим объемом новых объектов AD, то можете сами оценить, когда будет нужен владелец роли RID для выдачи нового пула.

- Как с помощью утилиты dcdiag проверить корректность настройки только dns?

dcdiag /test:dns /v /s:<DCName> /DnsBasic /f:dcdiagreport.txt

- Как с помощью утилиты dcdiag исправить ошибки в конфигурации?

dcdiag /fix

- Как ввести компьютер в домен с помощью утилиты netdom?

netdom join %computername% /domain:itlocate.local /userd:itlocate\administrator /passwordd:pass

- Как ввести компьютер в домен с помощью утилиты PowerShell?

Add-Computer -DomainName itlocate.local -Credential itlocate\administrator

- Как запустить процесс от имени другого пользователя с помощью утилиты runas?

runas /user:administrator “C:\Windows\cmd.exe”

- Как запустить процесс от имени другого пользователя с помощью командлета Invoke-Command?

Invoke-Command -ComputerName Server01 -FilePath c:\PS\Scripts\GetComputerInfo.ps1

Артефакты:

- Консольные выводы по Части 3, п. 1-2.

- Ответ на вопрос из Части 3., п. 3.

- Командные строки из Части 4, п. 1-2.

- Приведите описание процесса переноса ролей из Части 5. п.2

- Командные строки и консольный вывод из Части 5, п. 5.